附件

科技成果登记公示信息表

| 成果名称 | 基于多重连接依赖性探针扩增（MLPA）技术的食品过敏原筛查体系的研究 |
| --- | --- |
| 关键词 | 多重连接依赖性探针扩增；食品；过敏原 |
| 完成单位 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 |
| 完成人员 | 王鸣秋；张莉；刘艳；李诗瑶；何名扬；朱必婷；张涛；汪薇；马弋 |
| 成果来源 | 国家市场监督管理总局科技计划项目 |
| 起止日期 | 2020年12月-2022年10月 |
| 成果体现方式 | 专利、科技论文和研究报告 |
| 成果简介 | 多重连接探针扩增（Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA）技术是近年来发展起来的一种针对待检DNA序列进行多重定性和半定量分析的新技术。该技术基于两个在靶序列上彼此相邻的寡核苷酸片段探针，与靶序列进行杂交。仅当两个寡核苷酸探针分别与靶序列完全互补时，连接酶才能将两段探针连接成一条完整的核酸单链，随后通过探针上预设的通用引物进行PCR扩增，产生特定大小的扩增产物，通过毛细管电泳分离鉴别。与传统的多重PCR系统相比，MLPA系统提供了一种廉价灵活的系统，使用单一引物进行多重靶标的扩增，并通过添加杂交探针扩展检测体系的容量，以实现比PCR更高的多重水平，具备高特异性和再现性。而且该技术涉及的探针靶序列长度较PCR产物小，更适用于高度片段化的深加工食品中过敏原成分的检测。 本项目开发了基于多重连接依赖性探针扩增MLPA技术的21种食品常见过敏原检测体系，涵盖了我国过敏原标注法规标准要求的全部过敏原类型，方法兼具灵活、高效、灵敏、低成本等特点，为过敏原标注市场监管提供高效、准确的技术手段，显著提高了食品安全监管支撑能力。同时筛查了国内市场流通的不同类别食品过敏原成分，特别是婴幼儿辅食、糕点、方便食品等受众容易产生过敏的食品类型，摸清商品标签标注与实际检测情况的差异，掌握市场过敏原成分污染情况，为市场监管提供数据支持，为保护消费者生命健康助力。 |

科技成果登记公示信息表

| 成果名称 | 基于能量色散X射线荧光光谱技术快速检测食品中危害物质的研究 |
| --- | --- |
| 关键词 | X射线荧光光谱;食品中危害物质 |
| 完成单位 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院；中华人民共和国湛江海关；苏州三值精密仪器有限公司 |
| 完成人员 | 周陶鸿；彭青枝；余婷婷；宋政；林津；黄徽；姚晓帆；刘杰；朱影；田琼；陈智勇；陈曹祺；胡佩佩 |
| 成果来源 | 国家市场监督管理总局科技计划项目 |
| 起止日期 | 2020年12月-2022年12月 |
| 成果体现方式 | 快速检测设备、技术方法、知识产权（专利、论文） |
| 成果简介 | 能量色散X射线荧光光谱技术(EDXRF)是一种能对样品中多个元素同时无损检测的快速检测技术，HDXRF是EDXRF的一个分支，HDXRF是基于双曲面弯晶晶体（DCC晶体）的核心技术，HDXRF仪结构紧凑、便携、功耗低、分析速度快、操作使用方便，且具有超高的灵敏度、精确度和稳定性，这种新的分析方法使得各种材料中许多相关元素的检测限值可低至 ppb级别，且无需复杂样品制备。EDXRF技术现在已广泛应用于地质、医疗领域，在食品的快速检测中显示出良好的应用前景。 本项目以硫酸铝钾/铵、二氧化钛等食品添加剂、溴酸钾等非食用物质以及铅、铬、氟等污染物为研究对象，研究了不同食品基质中危害物质的快速定性和定量现场检测技术。建立了友好的人机智能化界面，构建了3个快检方法技术方案《茶叶中铅的快速检测 能量色散X射线荧光光谱法》、《硬胶囊壳中铬的快速检测 能量色散X射线荧光光谱法》和《粉丝中铝含量的快速检测 能量色散X射线荧光光谱法》；两项实用新型专利《食品中有害元素快检设备》（专利号：ZL 2022 2 1898682.9）、X射线荧光光谱仪用的样品杯 （专利号：ZL 2022 2 2341353.0）；两篇科技论文《X射线荧光光谱法快速检测食品中的二氧化钛》、《便携式X射线荧光光谱仪对粉丝中KAl(SO4)2的快速检测技术研究》；本项目在湖北省产品质量监督检验研究院和湖北省油料及制品质量监督检验站进行了推广应用。项目成果为突发食品安全事件的应对和食品安全监管提供了应急技术保障。 |